# SQM

# Resumen

- Origen: Nueva Victoria

- Destino Coya Sur.

- Distancia: 196 km.

- Mineral: Nitrato de sodio.

- Volumen: 1.2 millones de toneladas anuales.

- Horizonte: 20 años.

- Situación actual: Movimiento de 3.300 ton diarias por camión, con un promedio de 1,7 vueltas.

## Contexto y Objetivo del Proyecto

- Situación actual: Se transportan 1,2 millones de toneladas anuales de nitrato de sodio en camiones por una ruta de 196 km entre Nueva Victoria y Coya Sur. Esto implica mover 3.300 toneladas diarias, con un promedio de 1,7 vueltas por camión.

- Meta: Ferronor busca liderar la transición desde este modelo basado en camiones hacia un sistema ferroviario o bimodal más eficiente y económico.

- Requerimientos base: Todas las opciones analizadas consideran:

  - Nueva Victoria: La construcción de dos desvíos en Nueva Victoria (Pk 1.744), habilitación del área de carga (terraplén) y la reubicación de la zona de acopio hacia un costado del nuevo desvió.

  - Tramo Nueva Victoria - Coya Sur: Intervención en el tramo, la renovación de rieles en el sector de Quillagua (7.000 metros lineales de vía) y rehabilitación del puente Quillagua.

## Material rodante

- Tracción: Locomotoras GT38 o GT46.

- Carros portacontenedores, tipo espina.

- Contenedores: por definir.

## Alternativas de trazado

La presentación detalla dos opciones principales, con variaciones en costo y complejidad técnica:

- Alternativa 1 (Directa): Trayecto de 200km. Requiere lo siguiente:

  - Una curva de empalme.

  - Rehabilitación de ramal Coya Sur (16 km).

  - Recuperación de 2 km (trazado original) o construcción de 2 km (vía nueva), por dentro de las instalaciones.

  - Renovación total a taller de mantenimiento de SQM en Maria Elena (Coya Sur - Maria Elena: 9 km).

  - Zona de carga de combustible en Coya Sur.

- Alternativa 2 (Bimodal): 170 km en tren hasta la Estación Chacance y 6 km finales en camión. Requiere lo siguiente:

  - Construcción de una cancha de transferencia en Chacance. Área total de 42.000 m2, requerirá una grúa Reach Stacker para el movimiento de los contenedores desde el tren a los camiones.

  - Construcción de un taller de mantenimiento en Quillagua. Área total de 1.277 m2 y contempla 2 vías de acceso destinadas a carros, 2 vías de acceso destinadas a locomotoras y 2 galpones (uno de ellos con puente grúa).

  - Definición de flota de camiones para el ultimo tramo.

  - Zona de carga de combustible en Quillagua.

## Diseño operacional y equipos

- Volumen y plazo: Contrato proyectado a 20 años. Se evalúa un inicio parcial (500k-600k toneladas) para validar el sistema antes de alcanzar la meta de 1,2 millones (con potencial de 2 millones).

- Ciclo logístico: El round trip (viaje completo) se estima entre 28 y 31 horas.

- Locomotoras: Existen dos posibles escenarios:

  - Escenario A: 12 locomotoras GT38 y 238/277 carros.

  - Escenario B: 9 locomotoras GT 46 y 297 carros.

- Contenedores: Se evalúan sistemas de rotainers, open top con descarga mediante Reach Stacker o el modelo Grasberg (descarga lateral por volteo).